ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Бинокли Point предназначены для любительского и профессионального применения, они являются незаменимым средством для:

- Охоты, рыбалки, наблюдения спортивных состязаний.

- Оxраны и безопасности.

- Туризма, поисково-спасательных операций, обслуживания оборудования.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Будьте внимательны при обращении с биноклем. Особенно в том случае, если используете его вместе с детьми или людьми, не знакомыми с оптическими приборами и настоящей инструкцией.

Регулировка межзрачкового расстояния

- Извлеките бинокль из чехла, откройте крышки объективов (1). На нижней стороне корпуса бинокля имеются магниты, позволяющие зафиксировать крышки в открытом положении. Внимание! Не вращайте крышки вокруг своей оси, они должны находиться в одном положении.

- Направьте бинокль на группу удаленных объектов и, плавно складывая (приближая левую и правую половины бинокля друг к другу) или раскладывая при одновременном наблюдении в окуляры, выберите такое положение, при котором Вы будете видеть только одно изображение предметов и ощущать их равноудаленность.

Внимание!  
Берегите глаза. Не смотрите через бинокль на солнце и иные яркие источники света!

ФОКУСИРОВКА ИЗОБРАЖЕНИЯ И ДИОПТРИЙНАЯ НАСТРОЙКА

- Направьте бинокль на любой удалённый объект и, вращая барабан механизма центральной фокусировки (2), добейтесь чёткого изображения через левый неподвижный окуляр.

- Внимание! Не пытайтесь крутить левый окуляр! Он не вращается.

- Закройте левый глаз и, наблюдая объект через правый окуляр, вращайте только кольцо диоптрийной настройки правого окуляра (3) до момента получения качественного изображения рассматриваемого объекта в правом окуляре.

- Диоптрийная настройка проводится с целью выравнивания естественной разницы зрения между правым и левым глазом наблюдателя и снижения утомляемости глаз при длительных наблюдениях.

- Вращая барабан (2), подстройте бинокль до получения идеального изображения одновременно в обоих оптических каналах.

- Далее фокусировку изображения производите только с помощью барабана (2) - бинокль Вами уже был индивидуально настроен.

Специальная маркировка "+ | - "  и метка, расположенные на оправе правого окуляра (3), помогут Вам легко определить и запомнить оптимальное положение кольца диоптрийной настройки.

УСТАНОВКА НА ШТАТИВ

- В случае необходимости проведения длительных наблюдений со статичной позиции бинокль рекомендуется установить на штатив.

- Используйте для этого штативный адаптер (приобретается отдельно).

- Закрепите адаптер на штативе.

- Отвинтите декоративный колпачок гнезда крепления 1/4” (4), расположенный на фронтальной части оси механизма центральной фокусировки бинокля.

- Ввинтите винт адаптера в гнездо крепления 1/4”. Бинокль установлен и готов к использованию.

ПРАВИЛА УХОДА И ХРАНЕНИЯ

- Избегайте загрязнения линз. Закончив работу с биноклем, закрывайте объективы защитными крышками. Для чистки оптических поверхностей используйте салфетку, входящую в комплект поставки, а в случае необходимости любую мягкую и чистую ткань (вата, фланель и шёлк подходят наилучшим образом).

- Перед тем, как протирать линзы, осторожно смахните кисточкой с них пыль и песок. 
Жировые пятна снимайте салфеткой, намоченной спиртом. В полевых условиях и в случае отсутствия спирта, подышите на внешнюю поверхность линз и насухо протрите возникшее запотевание.

Внимание! 
Ремонтировать и разбирать бинокль запрещается! Нарушение данного требования может привести к аннулированию гарантии.

- Во избежание повреждения просветляющего покрытия не протирайте линзы бумагой (сухой или смоченной), а также не лейте спирт непосредственно на их поверхность!

- Чистку наружных поверхностей корпуса проводите сухой салфеткой. При необходимости придать блеск, можете нанести несколько капель синтетического чистящего средства и растереть.

- Старайтесь не подвергать бинокль длительному воздействию высоких температур и прямых солнечных лучей. Не оставляйте его в непосредственной близости от нагревательных приборов, ламп накаливания и отопителей.

- Оберегайте бинокль от падения с высоты и других механических повреждений.
Храните бинокль в чехле, в сухом, отапливаемом и проветриваемом помещении.